# 戴尔灵越 15R 5537更换加装固态硬盘

方法/步骤

- 用螺丝刀拧松中下部两颗螺丝

- 揭开散热板，我们可以看到原机械硬盘，拧开机械硬盘固态螺丝。后拉以后，取出机械硬盘

- 取出机械硬盘，和固态硬盘互换固定架。

- 将装好固定架的固态复原，装上背部散热板。就完成了

- 光驱位加装固态硬盘，准备固态硬盘，9.5MM厚度光驱支架，螺丝刀。

- ①先取出螺丝。

②轻轻拉出光驱

- 将9.5mm光驱支架内装入固态硬盘。拧入光驱支架四周螺丝把硬盘固定好

- 把光驱上的固定配件和光驱外壳换到光驱支架9.5mm上，

- 将组装好的光驱支架复原就可以了。

操作很简单的哦！小伙伴们快快行动哦

END

注意事项

- 别把螺丝弄掉了哦